实验报告册

| 学年学期： | 2025 -2026 学年 第 2 学期 |
| --- | --- |
| 课程名称： | 课程设计（硬件综合设计开发） |
| 学生学院： | 人工智能学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学生学号： | 学号1 2023212270 学号2 2023212249 学号3 2023212266 |
| 学生姓名： | 姓名1 李程 姓名2 金文轩 姓名3王磊 |
| 联系方式： | 手机号 13060226991 |

重庆邮电大学教务处制

| 组长姓名 | 李程 | 组长学号 | 2023212270 | 专业班级 | 04012305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队成员 | 姓名 | 学号 | 任务分工 | 分工系数（百分比） |  |
|  | 李程 | 2023212270 | 数码管以及环境搭建 | 33.3 |  |
|  | 金文轩 | 2023212249 | 红外遥控以及UI显示 | 33.3 |  |
|  | 王磊 | 2023212266 | 游戏主逻辑 | 33.3 |  |
| 校内指导教师 | 曾素华 | 校外指导教师 | 无 | 本次实验 学时数 | 20 |
| 实践日期 | 17周 | 实践地点 | 综合实验楼B509 |  |  |
| 项目名称 | 方向：俄罗斯方块 |  |  |  |  |
| 评阅人签字 |  |  |  | 成绩 |  |
| 一、选题及内容 |  |  |  |  |  |
| 题目：基于ARM嵌入式平台的红外遥控俄罗斯方块游戏开发 本课题以ARM Linux嵌入式开发板为硬件载体，设计并实现一款基于红外遥控交互的轻量化俄罗斯方块游戏系统。现阶段嵌入式实训项目大多仅针对单一外设驱动开展开发，同时融合图形界面渲染、人机交互、多线程并发调度的综合性实训案例相对稀缺。本项目整合交叉编译、红外外设驱动、图形界面绘制、游戏逻辑运算、线程同步控制等多项嵌入式核心技术，兼具实训学习价值与工程实践意义。 系统采用标准C语言模块化开发，整体拆分为游戏核心逻辑、UI界面渲染、红外指令解析、计分统计四大独立模块。工程通过`arm-none-linux-gnueabi`交叉编译工具链完成跨平台编译，配套Makefile脚本实现自动化构建；编译配置gnu99标准适配现代C语法，链接pthread多线程库，分离画面刷新、红外按键检测任务，实现并发运行。硬件搭载红外接收模块，解析遥控器移动、旋转、下落、暂停等操作指令；软件完整实现七类方块随机生成、碰撞边界校验、方块旋转、满行消除计分、游戏结束判定等核心玩法，实时刷新分数与游戏状态界面。 项目开发覆盖嵌入式工程搭建、交叉编译、根文件系统部署、多线程同步、外设驱动对接等核心实操内容，改善嵌入式设备交互形式单一、手动编译流程复杂等痛点。区别于PC端游戏程序，本方案适配嵌入式硬件资源有限的运行环境，对内存占用、画面刷新速率进行轻量化优化。 本系统可作为嵌入式Linux综合实训成果，完整串联底层外设驱动、上层业务逻辑与工程自动化编译全流程，既能夯实C语言编程、Linux系统开发基础，也可为同类嵌入式小型交互式应用提供成熟、可复用的开发框架与实现思路。 |  |  |  |  |  |
| 二、需求分析 |  |  |  |  |  |
| 一、功能需求 1. 游戏逻辑功能：程序可随机生成七种标准俄罗斯方块，支持方块左移、右移、加速下落、形态旋转；实时完成边界、方块堆叠碰撞检测，整行填满后自动消除并累计得分，方块堆叠溢出游戏区域顶部则判定游戏结束。 2. 红外交互功能：外接红外接收外设，识别遥控器操作指令，实现方块控制、游戏暂停、重新开始等操作，终端界面实时展示当前分数与游戏运行状态。 3. 界面渲染功能：在嵌入式显示终端绘制游戏网格、动态下落方块与堆积方块，同步展示计分信息，画面刷新流畅，无明显卡顿、闪烁问题。 4. 工程编译部署功能：采用ARM交叉编译工具链，通过Makefile实现一键编译构建；编译成功后自动将可执行程序迁移至开发板根文件系统，配套清理命令删除编译中间文件。 5. 多线程并发功能：使用pthread多线程分离界面刷新、红外按键检测任务，解决单线程阻塞导致的按键响应滞后、画面冻结问题。 二、非功能需求 1. 环境适配性：基于ARM Linux硬件平台开发，代码遵循gnu99标准，程序轻量化设计，适配嵌入式设备有限的内存与运算资源。 2. 系统稳定性：长时间连续运行无内存泄漏、程序崩溃；红外信号识别精准，不存在指令丢失、误触发等异常。 3. 使用便捷性：编译流程简单，无需复杂环境配置；游戏操作逻辑简洁直观，遥控器按键对应功能清晰，上手门槛低。 |  |  |  |  |  |
| 三、功能设计（框图、流程图等） |  |  |  |  |  |
| 一、俄罗斯方块项目功能结构框图 采用层级化结构展示模块划分 功能结构说明： 核心层：tetris.c 是核心逻辑模块，负责方块的生成、移动、旋转、行消除、游戏结束判定等核心规则； 交互层： infrared_control.c：接收红外遥控信号，转换为游戏操作指令（上 / 下 / 左 / 右 / 旋转）； game_UI.c：将游戏状态（当前方块、得分、游戏等级）渲染到显示设备； 数据层：global_variable.h 定义全局变量，统一管理游戏状态（如当前分数、方块坐标、游戏是否运行）、硬件状态等，供所有模块调用； 辅助层：score.c 基于核心逻辑的消除行数计算分数、升级等级，支持最高分存储 / 读取； 构建层：Makefile 负责整个项目的编译、链接，生成可执行文件。 二、俄罗斯方块项目设计流程图 涵盖从初始化到游戏循环的完整流程。 设计流程说明： 初始化阶段：完成硬件（显示、红外接收）和软件（全局变量、UI）的初始化，为游戏运行做准备； 方块生成阶段：随机生成初始方块，确定初始位置（通常在顶部中间）； 主循环阶段： 优先检测红外遥控输入，处理玩家的主动操作（移动 / 旋转），并校验操作合法性； 无输入时，方块按固定时间步自动下落； 检测方块触底 / 碰撞后，固定方块并检测消除行，更新分数和等级； 终止判定：新生成的方块若直接与已有方块 / 边界碰撞，判定游戏结束，否则循环生成新方块继续游戏。 |  |  |  |  |  |
| 四、开发流程步骤（实际过程的操作步骤，包括各种环境安装与配置、编译和交叉编译、程序下载或烧写、运行看结果等的阐述） |  |  |  |  |  |
| - 打开网络和internet设置，点击更改适配器选项，进入网络连接界面，打开VMNET1和8。 - 配置以太网IP地址 3.打开设备COM8管理器查看COM是否成功连上 4.将做好的项目保存到主机桌面上，移到虚拟机桌面上 - 进入项目目录里，查看Makefile文件 - Make，然后自动将程序移动到共享文件系统目录 /source/rootfs/ - 打开putty，配置相关信息 - 运行Tetris_game可执行文件，开始游戏 |  |  |  |  |  |
| 五、详细设计（核心代码+说明） |  |  |  |  |  |
| 一、系统架构 三个并发线程通过全局变量通信： ┌─────────────────┐ tetrisKey ┌─────────────────┐ │ infrared 线程 │ ──────────────→ │ tetris 主线程 │ │ (红外遥控输入) │ │ (游戏逻辑+LED+音效)│ └─────────────────┘ └────────┬────────┘ │ tetrisScore/Level ↓ ┌─────────────────┐ │ score 线程 │ │ (数码管显示) │ └─────────────────┘ 二、核心数据结构（global_variable.h） ================================================================================ // 方块结构体：4×4 矩阵描述形状，x/y 为在地图上的坐标 typedef struct { int x, y; int shape[4][4]; int type; // 0=I, 1=O, 2=T, 3=L, 4=J, 5=S, 6=Z int rotate; // 0~3 四种旋转形态 } TetrisBlock; // 16×16 LED 点阵显存：每 2 字节对应一行 16 列 // code[2*y] 存高 8 列，code[2*y+1] 存低 8 列 struct led1616Data { unsigned char code[33]; }; // 全局变量（线程间通信，每个变量只有一个写入者，无需锁） char tetrisKey; // 红外→游戏：当前按键 int tetrisScore; // 游戏→计分：分数 int tetrisLevel; // 游戏→计分：难度 int tetrisSpeed; // 由难度计算：speed = (10-level)*100ms 三、游戏主逻辑（tetris.c） ================================================================================ 3.1 七种方块的旋转矩阵 -------------------------------------------------------------------------------- // blockShapes[类型][旋转][行][列] — 7种×4旋转×4×4 int blockShapes[7][4][4][4] = { // I型 // O型 // T型, L型, J型, S型, Z型 ... 共 7×4×16 = 448 个预定义数据 }; 3.2 开场动画：LED 点阵滚动 "TETRIS" -------------------------------------------------------------------------------- /* * 用 16 字节纵向字模（上下各空 4 行居中），在 16×16 LED 上滚动显示 5 个字母。 * 每 50ms 偏移一列，第 7 列留空做字间距，offset 到底后循环。 * 期间检测 tetrisKey，按下 1~9 立即退出进入游戏。 */ static const unsigned char font_T[16] = { 0,0,0,0, // 上空4行 0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00, // 竖柱 0,0,0,0 }; // font_E, font_R, font_I, font_S 同理（各 16 字节） void tetris_opening_animation() { int offset = 0; while (1) { if (tetrisKey >= '1' && tetrisKey <= '9') break; // 按键退出 // 遍历 16×16 视窗，按 offset 偏移量将 5 个字符渲染到点阵 for (y:0..15, x:0..15) { int global_x = offset + x - 16; // 文字从右滚入 if (global_x ∈ [0, 48)) { int char_idx = global_x / 8; // 第几个字符 int bit_idx = 7 - (global_x % 8); // 字模位序（高位在左） if ((global_x % 8) < 7) // 第7列为间距，跳过 pixel = (font[char_idx][y] >> bit_idx) & 1; } // 映射到硬件坐标: real_x = 15 - x（水平镜像） // real_x<8 → code[2*y+1]; real_x≥8 → code[2*y] } ioctl(dev_led1616_fd, LED_DISPLAY, &data); usleep(50000); offset++; if (offset >= 80) offset = 0; // 循环 } } 3.3 游戏主循环 -------------------------------------------------------------------------------- void *tetris_thread(void *arg) { // 1. 打开设备: LED点阵 + 蜂鸣器 // 2. 播放开场动画 → 截获难度键 1~9 → 计算 tetrisSpeed = (10-level)*100ms // 3. 等待 OK 键 → 显示操作说明 → 初始化地图 + 随机生成首个方块 while (1) { // ---- 按键处理 ---- if (tetrisKey != 0) { // 在临时变量上试操作（L左/R右/D下/U旋转），碰撞检测通过才更新 if (!check_collision(tempBlock)) currentBlock = tempBlock; // 移动成功 tetrisKey = 0; // 消费按键 } // ---- 自动下落 ---- usleep(tetrisSpeed); downBlock.y += 1; if (check_collision(downBlock)) { if (currentBlock.y < 0) { tetris_game_over(); return; } // 顶部溢出 merge_block_to_map(currentBlock); // 固定方块到地图 int lines = clear_full_lines(); // 消行 if (lines) { tetrisScore += lines * 100; // 加分 if (tetrisScore/1000 >= tetrisLevel && tetrisLevel < 9) { tetrisLevel++; tetrisSpeed = (10-tetrisLevel)*100000; } } currentBlock = create_block(); // 下一块 } else { currentBlock = downBlock; // 继续下落 } tetris_print(); // 刷新 LED } } 3.4 碰撞检测（核心算法） -------------------------------------------------------------------------------- int check_collision(TetrisBlock block) { for (i:0..3, j:0..3) if (block.shape[i][j] == 1) { int x = block.x + j, y = block.y + i; if (x < 0 ¦¦ x >= 16) return 1; // 左右墙 if (y >= 16) return 1; // 底部 if (y >= 0 && gameMap[y][x] == 1) return 1; // 与已固定方块重叠 } return 0; // 无碰撞 } // 注意: y<0 不判碰撞，允许方块从顶部逐步落入 3.5 消行算法（从底部向上扫描 + 回退检查） -------------------------------------------------------------------------------- int clear_full_lines() { for (i = 15; i >= 0; i--) { // 从底部向上 if (第 i 行全为 1) { for (k = i; k > 0; k--) // 上方所有行整体下移 memcpy(gameMap[k], gameMap[k-1], 16*sizeof(int)); memset(gameMap[0], 0, ...); // 顶部清零 i++; // 回退：下移后当前行变为新内容，需重新检查 } } } 3.6 LED 渲染：将地图+方块写入点阵显存，通过 ioctl 刷新 -------------------------------------------------------------------------------- void tetris_print() { memset(data.code, 0, 33); // 遍历 gameMap[y][x]==1 的像素 + currentBlock 的 shape 像素 // 水平镜像: real_x = 15 - logic_x // real_x < 8 → code[2*y+1] ¦= (1 << real_x) (低8列) // real_x ≥ 8 → code[2*y] ¦= (1 << (real_x-8)) (高8列) ioctl(dev_led1616_fd, LED_DISPLAY, &data); } 3.7 游戏结束：五音旋律 + 画面闪烁 + 资源释放 -------------------------------------------------------------------------------- void tetris_game_over() { pthread_cancel(id_score_thread); // 停止计分 pthread_cancel(id_infrared_control_thread); // 停止红外 // G→A→F→D→低F 下行旋律 (880,698,587,494,349 Hz)，偶数拍画面闪烁 // 最后 close 设备 → raise(SIGINT) → ReleaseResource() 回收全部资源 } 四、红外遥控输入（infrared_control.c） ================================================================================ // 键值映射表：硬件码 → 逻辑字符 key1_t table[] = { {KEY_1,'1'},...{KEY_9,'9'}, // 数字→难度 {KEY_UP,'U'}, {KEY_DOWN,'D'}, // 方向→旋转/下落 {KEY_LEFT,'L'}, {KEY_RIGHT,'R'}, // 方向→移动 {KEY_ENTER,'O'}, // OK→确认 }; void *infrared_control_thread(void *arg) { dev_ir_fd = open("/dev/input/event1", O_RDONLY ¦ O_NONBLOCK); // 非阻塞 while (1) { ret = read(dev_ir_fd, &ev, sizeof(input_event)); if (ret <= 0) { usleep(2000); continue; } // 无数据休眠2ms if (ev.type == EV_KEY && ev.value == 1) // 仅处理按下事件(去抖) tetrisKey = 查表(ev.code); // 写入全局变量 } } // 设计要点: O_NONBLOCK 非阻塞 + ev.value==1 天然去抖 五、数码管显示（score.c） ================================================================================ void *score_thread(void *arg) { char buf[8] = "00000000"; while (1) { itoa(tetrisScore, buf, 10); // 分数→前4字节 itoa(tetrisLevel, buf+4, 10); // 难度→后4字节 ioctl(dev_zlg7290_fd, SET_VAL, buf); // 刷新数码管 usleep(100000); // 100ms 周期 } } 六、程序入口（main.c） ================================================================================ int main() { start_interface1(); // 终端显示难度选择界面 pthread_create(红外线程); pthread_create(计分线程); pthread_create(游戏主线程); signal(SIGINT, ReleaseResource); // 注册 Ctrl+C / 异常退出处理 // 主线程阻塞等待子线程结束 pthread_join(红外线程); pthread_join(计分线程); pthread_join(游戏线程); } void ReleaseResource() { pthread_cancel(所有线程); close(所有设备fd：LED/数码管/红外/蜂鸣器); exit(0); } 关键设计总结 ================================================================================ 多线程并发 — 三个线程各司其职，独立运行不阻塞 全局变量通信 — tetrisKey→游戏, tetrisScore/Level→计分，每变量单写入者无锁 非阻塞 I/O — 红外 O_NONBLOCK + 2ms 轮询，不影响游戏性能 碰撞预检测 — 先对临时变量试操作，检测通过才更新，避免非法状态 消行回退 — clear_full_lines() 中 i++ 确保下移后的新行被重新检查 硬件抽象 — 红外键码表映射，游戏逻辑不依赖具体硬件键值 难度线性加速 — speed = (10-level)×100ms，等级1=900ms→等级9=100ms 信号安全退出 — SIGINT → 取消线程 + 关闭所有 fd，保证资源不泄漏 |  |  |  |  |  |
| 六、系统实现（结果图） |  |  |  |  |  |
| 效果运行截图： |  |  |  |  |  |
| 七、总结 |  |  |  |  |  |
| - 遇到问题及解决方案 1>. 多线程编程实践 掌握了 pthread_create/pthread_join/pthread_cancel 的用法， 理解线程间通过全局变量通信的模式及其适用场景（单写入者无需锁） 2>. Linux 设备驱动接口 接触了三种典型的外设交互方式： - ioctl: LED 点阵 (LED_DISPLAY)、数码管 (SET_VAL) - read/input_event: 红外遥控器 (input 子系统) - write/sysfs: PWM 蜂鸣器 ("频率,占空比"字符串控制) 3>. 交叉编译与嵌入式部署 使用 arm-none-linux-gnueabi-gcc 交叉编译工具链， 编写 Makefile 自动将产物部署到 /source/rootfs/ 目标板文件系统 4>. 实时游戏循环设计 理解了固定帧率（开场动画 20fps）与变速控制（游戏下落速度随难度变化） 的区别和实现方式 5>. 硬件抽象思维 通过键值映射表将硬件键码与游戏逻辑解耦，更换遥控器只需修改映射表 6>. 资源管理意识 信号处理 + 统一清理函数，确保异常退出时设备资源不泄漏 - 收获与发现不足或有待提高的地方: 1. 按键处理为单字符变量，无缓冲队列 当前 tetrisKey 一次只能存一个按键。如果玩家在游戏线程处理完之前 快速按下另一个键，第二个按键会覆盖第一个，造成"丢键"。 改进: 可使用环形缓冲区队列暂存按键序列 2. 多处忙等待（busy-wait） 如 while(tetrisKey != 'O') usleep(10000) 等轮询等待， 虽然加了休眠但本质上仍是 CPU 空转。 改进: 使用条件变量(pthread_cond)或信号量，让线程真正阻塞等待 3. 线程取消方式较为粗暴 tetris_game_over() 中直接 pthread_cancel 计分和红外线程， 被取消的线程没有机会做清理工作。 改进: 使用标志位(如 volatile int running=1)通知线程自行退出， 在线程内检查标志位并 return，资源由各线程自行释放 4. 缺少暂停/恢复功能的完整实现 代码中提到 OK 键可暂停/继续，但主循环中未见明显的暂停逻辑 （仅有等待 OK 键开始的阶段）。暂停期间的画面保持、下落计时器 冻结等功能未体现。 改进: 增加 pause 状态变量，暂停时跳过下落逻辑但保持画面刷新 5. 错误处理不够完善 设备 open 失败直接 return NULL，缺少重试或降级策略； 游戏中途设备异常断开无检测机制。 改进: 对关键 ioctl/read/write 返回值做检查，失败时尝试恢复或安全退出 6. 自定义 itoa() 可替换 score.c 中手动实现了 itoa() 函数，而标准 C 库的 snprintf/sprintf 可直接完成整数转字符串。自定义实现增加了代码量和维护成本。 但考虑到嵌入式环境可能库不完整，此做法也可以理解。 7. 魔数（Magic Number）较多 代码中存在如 80（滚动总列数）、48（字符总宽度）、-3（方块初始Y坐标） 等硬编码数字，缺乏命名常量，阅读和维护时需推导其含义。 改进: 定义命名常量如 #define SCROLL_TOTAL_COLS 80 8. 可扩展性局限 当前游戏逻辑、LED 渲染、音效全耦合在一个 tetris_thread 中， 如果想增加新显示设备（如 LCD）或新音效方案，需要改动核心代码。 改进: 可将显示和音效抽象为独立接口，游戏逻辑只调用接口 |  |  |  |  |  |